AI 3D PIPELINE

Стенд генерации 3D деталей и G-Code

Текст → Blender → STL → G-Code

Назначение: демо-стенд для партнёров Lambda Function

Версия 1.0  |  Июнь 2025

# 1. Обзор системы

AI 3D Pipeline — это демо-стенд, который автоматически создаёт 3D-модель детали и управляющую программу для ЧПУ-станка по текстовому описанию на русском языке. Пользователь описывает деталь в чат-боте или через API, система за ~30–60 секунд возвращает готовый STL-файл и G-Code.

## 1.1 Что делает система

- Принимает текстовое описание детали на русском языке

- Генерирует Python-скрипт для Blender через языковую модель (LLM)

- Выполняет скрипт в Blender — создаёт 3D-модель

- Экспортирует модель в STL-формат

- Генерирует G-Code для фрезерного станка (контурная обработка, многопроходная)

- Возвращает оба файла пользователю (через API или Telegram-бот)

## 1.2 Схема pipeline

Полный путь данных от запроса до файлов:

Пользователь (текст)

│

▼

server_3d.py  ──→  Ollama (qwen2.5-coder:14b)  ──→  Blender-скрипт

FastAPI :8765                                         (Python/bpy)

│                                                     │

│                ┌────────────────────────────────────┘

│                ▼

│         Blender + blender-mcp  (сокет :9876)

│                │

│                ▼

│           STL-файл  ──→  generate_gcode()  ──→  G-Code

│                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

Ответ: STL + G-Code пути

# 2. Компоненты стенда

## 2.1 Таблица компонентов

| Компонент | Файл / Сервис | Порт | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI сервер | server_3d.py | 8765 | HTTP API: приём запросов, оркестрация pipeline |
| Ollama LLM | Сервис ollama | 11435 | Языковая модель qwen2.5-coder:14b — генерирует bpy-скрипты |
| Blender MCP | blender + аддон blender-mcp | 9876 | Выполняет Python-скрипты, создаёт 3D-модели, экспортирует STL |
| G-Code генератор | generate_gcode() в server_3d.py | — | Читает STL, генерирует управляющую программу для ЧПУ |
| CLI (авто) | auto_3d.py | — | Интерактивный запуск pipeline из терминала |
| CLI (полный) | pipeline_3d.py | — | Полный pipeline с выбором имени детали, интерактивный |
| STL→GCode | stl_to_gcode.py | — | Конвертер готового STL в G-Code (standalone) |

## 2.2 Описание компонентов

### server_3d.py — основной API сервер

Центральный компонент стенда. FastAPI-приложение, принимающее HTTP-запросы и управляющее всем pipeline.

- POST /make — принять описание детали, запустить pipeline, вернуть пути к файлам

- GET /health — проверка статуса Blender и Ollama

- GET /file/stl/{name} — скачать STL

- GET /file/gcode/{name} — скачать G-Code

- GET /list — список всех созданных деталей

- GET /docs — Swagger UI (встроенная документация FastAPI)

### Ollama + qwen2.5-coder:14b

Языковая модель, специализированная на генерации кода. Принимает текстовое описание детали и системный промпт с правилами Blender API, возвращает готовый Python-скрипт.

- Работает на отдельном сервере AI-BOT-V1 (192.168.88.50)

- Порт: 11435 (nginx-прокси Ollama)

- Температура генерации: 0.1 (детерминированный вывод)

- Лимит токенов: 1500 на запрос

### Blender + blender-mcp аддон

Blender — профессиональный 3D-редактор с Python API (bpy). Аддон blender-mcp открывает TCP-сокет на порту 9876 и принимает команды {"type": "execute_code", "params": {"code": "..."}} для выполнения произвольного Python-кода в контексте Blender.

- Blender должен быть открыт (GUI или headless)

- Аддон blender-mcp включён и активен

- Сокет localhost:9876 — только локальные подключения

### G-Code генератор

Встроен в server_3d.py. Читает бинарный STL (парсит треугольники), вычисляет габариты детали в мм, генерирует многопроходную контурную обработку.

- Стандарт: GRBL-совместимый G-Code

- Фреза: d=6мм (настраивается через константы)

- Подача: 800 мм/мин рабочая, 200 мм/мин врезание

- Глубина прохода: 1.0 мм

- Безопасная высота: 10 мм

# 3. Требования к оборудованию и ПО

## 3.1 Машина WS-BLENDER (основной стенд)

| Компонент | Минимум | Рекомендуется |
| --- | --- | --- |
| ОС | Ubuntu 20.04 LTS | Ubuntu 22.04 LTS |
| CPU | 4 ядра | 8+ ядер (быстрее выполнение bpy) |
| RAM | 8 ГБ | 16 ГБ |
| GPU | Не требуется | Любая (ускоряет Blender) |
| Диск | 20 ГБ свободно | 50+ ГБ (хранение STL/GCode) |
| Сеть | LAN доступ к 192.168.88.50 | Гигабитная LAN |

## 3.2 Программные зависимости

| ПО | Версия | Установка |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.10+ | apt install python3 |
| Blender | 3.6 или 4.x | snap install blender / blender.org |
| blender-mcp аддон | актуальная | GitHub: ahujasid/blender-mcp |
| FastAPI | 0.100+ | pip install fastapi uvicorn |
| Pydantic | 2.x | pip install pydantic (с fastapi) |
| Requests | 2.x | pip install requests |
| Ollama | 0.3+ | На сервере AI-BOT-V1 (уже есть) |

# 4. Пошаговая установка стенда

## Шаг 1 — Установка Blender

Выполнить на машине WS-BLENDER:

# Вариант 1: через snap (рекомендуется — всегда актуальная версия)

sudo snap install blender --classic

# Вариант 2: скачать с blender.org и распаковать

wget https://mirror.blender.org/release/Blender4.1/blender-4.1.0-linux-x64.tar.xz

tar -xf blender-4.1.0-linux-x64.tar.xz -C /opt/

ln -s /opt/blender-4.1.0-linux-x64/blender /usr/local/bin/blender

⚠ Версия Blender 3.6+ или 4.x — обе совместимы с bpy API, используемым в pipeline.

## Шаг 2 — Установка аддона blender-mcp

Аддон открывает TCP-сокет, через который server_3d.py отправляет Python-код на выполнение в Blender.

- Скачать аддон с GitHub: https://github.com/ahujasid/blender-mcp

- Распаковать архив, найти файл addon.py (или blender_mcp.py)

- Открыть Blender

- Edit → Preferences → Add-ons → Install → выбрать файл аддона

- Найти аддон в списке (поиск: "MCP") → поставить галочку

- Аддон запустит сервер на localhost:9876

✓ Проверка: в терминале Blender должно появиться сообщение о запуске сокета на порту 9876.

# Проверка сокета из терминала Linux:

nc -zv localhost 9876 && echo 'Blender MCP работает'

## Шаг 3 — Установка Python-зависимостей

# Создаём виртуальное окружение (рекомендуется)

python3 -m venv ~/venv_3d

source ~/venv_3d/bin/activate

# Устанавливаем зависимости

pip install fastapi uvicorn pydantic requests

✓ Можно установить без venv: pip install --user fastapi uvicorn pydantic requests

## Шаг 4 — Копирование файлов pipeline

# Создаём рабочую директорию

mkdir -p ~/3d_pipeline ~/details

# Копируем файлы (от вас)

cp server_3d.py     ~/3d_pipeline/

cp auto_3d.py       ~/3d_pipeline/

cp pipeline_3d.py   ~/3d_pipeline/

cp stl_to_gcode.py  ~/3d_pipeline/

## Шаг 5 — Настройка конфигурации

Открыть server_3d.py и проверить константы в начале файла:

OLLAMA_URL    = "http://192.168.88.50:11435"  # адрес Ollama-сервера

OLLAMA_MODEL  = "qwen2.5-coder:14b"           # модель

BLENDER_HOST  = "localhost"                    # Blender на этой же машине

BLENDER_PORT  = 9876                            # порт blender-mcp аддона

OUTPUT_DIR    = "/home/rb/details"             # куда сохранять STL/GCode

SERVER_PORT   = 8765                            # порт API сервера

⚠ Замените /home/rb/ на реальный домашний каталог пользователя на вашей машине.

## Шаг 6 — Запуск стенда

Порядок запуска компонентов важен: сначала Blender, потом server_3d.py.

Терминал 1 — Blender:

# С GUI (если есть монитор):

blender &

# Без монитора (headless):

blender --background --python-expr "import bpy; import time; time.sleep(9999)" &

Терминал 2 — API сервер:

source ~/venv_3d/bin/activate  # если использовали venv

python3 ~/3d_pipeline/server_3d.py

✓ server_3d.py выведет URL API и Swagger-документацию при запуске.

## Шаг 7 — Проверка работоспособности

# Health-check — должен показать ✅ для blender и ollama:

curl http://localhost:8765/health

# Ожидаемый ответ:

{"status":"ok", "blender":"✅", "ollama":"✅", "model":"qwen2.5-coder:14b"}

# Тестовый запрос — создать простую деталь:

curl -X POST http://localhost:8765/make \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"description": "Пластина 100x50x5мм с 4 отверстиями d6мм по углам", "name": "test"}' \

| python3 -m json.tool

⚠ Первый запрос может занять 1–3 минуты: Ollama генерирует код, Blender создаёт модель. Последующие — быстрее.

# 5. Описание файлов

| Файл | Режим запуска | Описание |
| --- | --- | --- |
| server_3d.py | python3 server_3d.py | Основной API-сервер. Запускать всегда при работе стенда. |
| auto_3d.py | python3 auto_3d.py | Интерактивный CLI. Спрашивает описание → запускает pipeline → сохраняет STL. Для быстрого теста. |
| pipeline_3d.py | python3 pipeline_3d.py | Расширенный CLI: спрашивает описание + имя детали → STL + G-Code + папка /home/rb/details/. |
| stl_to_gcode.py | python3 stl_to_gcode.py input.stl out.gcode | Standalone-конвертер готового STL в G-Code. Использует FreeCAD если установлен, иначе встроенный генератор. |

# 6. API Reference

## POST /make — создать деталь

# Запрос:

POST http://<ip>:8765/make

Content-Type: application/json

{

"description": "Пластина 200x100x10мм с центральным отверстием d20мм",

"name": "plate_with_hole"   // необязательно, иначе — auto timestamp

}

# Ответ при успехе:

{

"status":     "ok",

"name":       "plate_with_hole",

"stl_path":   "/home/rb/details/plate_with_hole.stl",

"gcode_path": "/home/rb/details/plate_with_hole.gcode",

"stl_size":   24576,

"gcode_lines": 87

}

## GET /health — статус компонентов

curl http://<ip>:8765/health

## GET /file/stl/{name} — скачать STL

curl http://<ip>:8765/file/stl/plate_with_hole -o plate.stl

## GET /file/gcode/{name} — скачать G-Code

curl http://<ip>:8765/file/gcode/plate_with_hole -o plate.gcode

## GET /list — список деталей

curl http://<ip>:8765/list

## Swagger UI

http://<ip>:8765/docs   # интерактивная документация, тест прямо в браузере

# 7. Устранение типичных проблем

| Симптом | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| health: blender: ❌ | Blender не запущен или аддон не активен | Запустить Blender, включить blender-mcp аддон, проверить сокет: nc -zv localhost 9876 |
| health: ollama: ❌ | Недоступен сервер 192.168.88.50 | Проверить сеть: ping 192.168.88.50, curl http://192.168.88.50:11435/api/tags |
| STL файл не создан | Blender вернул ошибку при выполнении скрипта | Посмотреть консоль Blender — там трейсбек Python. Часто причина: неверные единицы в bpy |
| Ошибка Ollama: timeout | Модель слишком долго генерирует | Подождать — qwen2.5-coder:14b может думать 60–90 сек на сложных деталях |
| G-Code пустой / 0 строк | STL бинарный формат не распарсился | Проверить STL: не текстовый формат? Blender экспортирует бинарный — это норма |
| 502 Bad Gateway | server_3d.py не запущен | python3 server_3d.py — запустить сервер |
| Permission denied /home/rb/details | Нет прав на папку OUTPUT_DIR | mkdir -p ~/details && изменить OUTPUT_DIR в server_3d.py |

# 8. Параметры фрезерования G-Code

Параметры задаются константами в server_3d.py и могут быть изменены без перезапуска (после правки файла — перезапустить сервер):

| Константа | Значение по умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- |
| TOOL_DIAMETER | 6.0 мм | Диаметр концевой фрезы |
| FEED_RATE | 800 мм/мин | Рабочая подача (фрезерование) |
| SPINDLE_SPEED | 12000 об/мин | Скорость шпинделя |
| DEPTH_OF_CUT | 1.0 мм | Глубина фрезерования за один проход |
| SAFE_HEIGHT | 10.0 мм | Высота над заготовкой при холостых перемещениях |

⚠ Генерируемый G-Code — контурная обработка периметра. Для карманов и сложных траекторий используйте полноценный CAM (FreeCAD Path, PyCNC и др.).

# 9. Быстрый старт (шпаргалка)

Минимальные команды для запуска стенда:

# 1. Открыть Blender с аддоном blender-mcp (один раз)

blender &

# 2. Запустить API-сервер

python3 ~/3d_pipeline/server_3d.py

# 3. Проверить

curl http://localhost:8765/health

# 4. Создать деталь

curl -X POST http://localhost:8765/make \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"description": "Пластина 100x50x5мм, 4 отверстия d6мм", "name": "test"}'

# 5. Скачать результат

curl http://localhost:8765/file/stl/test -o test.stl

curl http://localhost:8765/file/gcode/test -o test.gcode

✓ Swagger UI доступен по адресу http://192.168.88.18:8765/docs — можно тестировать прямо в браузере без curl.